# 设备需求：

# 印刷材料检测实验室

| 序号 | 设备 名称 |  | 招标技术参数 | 单位 | 数量 | 预算金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 价格(元) | 合计(元) |
| 1 | 纸张平滑度测定仪 |  | 各项性能参数和技术指标符合ISO5627《纸和纸板平滑度的测定》及GB456《纸和纸板平滑度的测定法》等标准。准确度：0.1秒 ；测量范围：0-9999秒；测试面积：10±0.05cm2；压力：100kPa±2kPa ；显示：液晶显示屏。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 白度仪 |  | 可以测定纸张的透明度、不透明度、光散射系数和吸收系数；也可以测定涂料、矿石粉、面粉、食盐、奶粉、陶瓷、纺织材料等材料的白度和荧光白度。零点漂移：≤0.1%；示值漂移：≤0.1%；示值误差：≤0.5%；重复性误差：≤0.1%；镜面反射误差：≤0.1%；试样尺寸：测试平面不少于Φ30mm（或Φ19mm）。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 光泽度仪 |  | 仪器的几何、光谱和光度特性符合国际标准ISO8254和我国国家标准GB8941。入射反射角度：75°、20°、60°任意选用。D65照明体和CIE明视觉函数。测量范围：75°光泽度378（光泽度单位）；60°光泽度1675（光泽度单位）；20°光译度2038（光泽度单位）。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 耐折度测定仪 |  | 主要技术指标和性能参数符合ISO5626和GB2679·5的有关规定。测量范围：0～99999次。折叠角度135±2°，折叠速度175±10次/min。折叠头宽度为19±1mm，折口半径0.38±0.02mm。弹簧张力4.91～14.72N，每加9.81N的张力，弹簧压缩至少17mm。折叠口夹缝的距离为0.25，0.50，0.75，1.00mm。折叠夹头旋转偏心引起的张力变化不大于0.343N。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 撕裂度仪 |  | 各项性能参数和技术指标符合ISO1974《纸张—撕裂度的测定（爱利门道夫法）》和GB455.1《纸撕裂度的测定法》等标准规定。适用于各类纸张的撕裂度测定，也可用于较低强度纸板的撕裂度测定。测量范围：10~1000 mN； 分辨力：0.1mN；准确度：±1.0%。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 吸收性试验机 |  | 擦墨台擦墨运行速度：15.5±1.0㎝/min；涂墨压板开孔面积：20±0.4㎝²；涂墨压板厚度：0.10+0mm；自动机构控制吸收油墨时间：120±5s。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 油墨粘度仪 |  | 主要用于测定油墨的粘度。适用于 GB/T14623.3—93标准。 主要技术参数：转速(r/min)：0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60；转子：1#、2#、3#、4# (0#转子为选件)；测量范围(mPa.s):～ 600万(10以下需要0#转子)；测量误差(牛顿液体)：±1%；带自动扫描功能；有温度测量接口；液晶中文显示。 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 油墨粘性仪 |  | 主要用于检测油墨的粘性值、粘性增值和飞墨情况。 技术参数：铜轴主轴转数：I档400转/分，II档800转/分，III档1200转/分，Ⅳ档2000转／分；电源电压：220伏；电气总功率：670瓦 ；水泵流量：≥10升/分；恒温水箱容量:8升；主轴铜辊在工作台调平后水平误差：≤0.03毫米；恒温水箱调温误差：≤ 0.5 ℃；在相同测试条件下同机复测误差：≤士0.5油墨粘性单位。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 色牢度摩擦仪 |  | 要求可以做干湿摩擦牢度、又可以做刷洗牢度，而且摩擦次数5位数任意预置，可以同时符合不同国家不同测试标准。 技术参数：摩擦头压力： 9N；摩擦头直径： 16mm；曲柄回转次数： 60次/分；自控往复次数： 0～99999次（任选）；摩擦头行程： 100mm；试样最大尺寸与厚度：220×110×5mm；电动机功率： 40w。 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 展色仪 |  | 主要功能：专色油墨测试，四色油墨检测，打稿及颜色测验，检测干、湿墨变色程度，不同纸张与油墨的变数。主要技术参数:：输入电压：220V，50HZ；整机功率：约250W（低耗电量设计）；匀墨方式：自动匀墨（匀墨时间可调节）；印刷压力：可根据印材厚度外置精确调节；匀墨、印刷速度：可根据油墨的特性和纸张的特性换挡调节；印辊总长：印辊总宽225mm（展色面积最大225*210mm），色条面积/有效面积：45*210mm/40*200mm(4条)。 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 实验用砂磨机 |  | 主要用于涂料、油墨、颜料、碳黑等行业做细度和着色力物理性能检验。执行标准：ISO78711-1882 IBN3002-87 GB5211.19-88。 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | UV干燥机 |  | 标称功率：UV≥100W，IR≥100W；温度控制：0-100℃可调。 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 实验台 |  | 钢木结构，规格1500*750*850。带两把实验凳。 | 台 | 14 |  |  |
| 14 | 仪器柜 |  | 全钢结构，规格900*450*1800。带锁。 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |  |